Приложение  № 3

к  договору  управления   МКД

№ __________________

от  «____»   ___________  2021 года

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Промышленный проезд, дом 2, корпус 2

| № п/п | Вид конструктивного элемента, инженерной системы или помещения общего пользования | Наименование работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фундаменты | Заделка и расшивка стабилизировавшихся трещин в кладке фундаментов |
|  |  | Восстановление отдельными местами по периметру здания просевшей отмостки |
|  |  | Заделка трещин в местах примыкания отмостки к стене здания |
|  |  | Устранение нарушений в гидроизоляции фундаментов |
| 2. | Стены | Ремонт облицовки цоколя и стен |
|  |  | Заделка и расшивка стабилизировавшихся трещин в наружных и внутренних стенах |
|  |  | Ремонт перемычек над проемами |
| 3. | Фасады | Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением отдельных частей штукатурки |
|  |  | Частичный ремонт или восстановление местами штукатурки, кирпичной кладки фасада |
|  |  | Ремонт входной группы в подъезды |
|  |  | Окраска металлических ограждений входных групп и других металлических элементов фасада |
| 4. | Крыши | Усиление и замена металлического ограждения и отдельных его элементов, анкеров, устройств заземления здания, ремонт оголовков вентиляционных шахт |
|  |  | Ремонт мест примыкания покрытий к различным конструктивным элементам и оборудованию, выступающими над кровлей, а также к водоприемным воронкам внутреннего водостока |
|  |  | Замена колпаков и дефлекторов |
|  |  | Ремонт и замена дверей, запирающих устройств, датчиков контроля открывания дверей выходов на кровлю, машинного помещения |
|  |  | Постановка дополнительных металлических скоб и болтов в местах ослабевших сопряжений строительных элементов и металлорукавов |
|  |  | Восстановление гидроизоляции фундаментов под вентиляторы |
|  |  | Проверка и восстановление гидроизоляционного слоя кровельного покрытия |
|  |  | Окраска металлических элементов кровли |
| 5. | Оконные и дверные заполнения в помещениях общего пользования, входных группах, ИТП, насосной | Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений |
|  |  | Замена неисправных уплотняющих прокладок, замена и установка недостающих дверных и оконных фурнитур |
|  |  | Окраска дверных полотен |
|  |  | Ремонт, укрепление и утепление входных дверей |
|  |  | Восстановление остекления |
|  |  | Установка и снятие доводчиков, запирающих устройств, упоров |
| 6. | Перекрытия и полы | Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях |
|  |  | Восстановление штукатурного слоя и окраска |
|  |  | Ремонт отдельных мест в железобетонных конструкциях перекрытий с очисткой от ржавчины обнаженной арматуры и обетонирование с расшивкой и затиркой их поверхности |
|  |  | Ремонт полов из керамических плиток с заменой отдельных и добавлением недостающих |
|  |  | Ремонт бетонного основания полов |
|  |  | Установка гильз и заделка неплотностей в местах прохождения через перекрытия стояков инженерных систем здания |
| 7. | Перегородки | Укрепление существующих перегородок с заделкой просветов, щелей и отверстий |
| 8. | Места общего пользования (входные группы, технические этажи, консьержки, лестничные площадки и марши, лифтовые холлы, помещения мусоропровода, коридоры) | Ремонт стен и потолка |
|  |  | Восстановление штукатурки стен и потолка отдельными местами |
|  |  | Восстановление облицовки стен и полов керамической плиткой отдельными местами |
|  |  | Восстановление и укрепление розеток |
|  |  | Окраска стен и потолка |
|  |  | Замена и установка смотровых люков |
| 9. | Индивидуальный тепловой пункт и насосное помещение | Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях |
|  |  | Восстановление штукатурного слоя стен и потолка и их окраска |
|  |  | Ремонт полов из керамических плиток с заменой отдельных и добавлением недостающих |
|  |  | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей систем, включая насосные установки |
|  |  | Проведение работ по восстановлению требуемых параметров отопления, водоснабжения и герметичности оборудования |
| 10. | Система отопления, горячего, холодного водоснабжения и противопожарного водопровода | Ремонт замена и установка: |
|  |  | отдельных участков трубопроводов |
|  |  | отдельных секций и отопительных приборов |
|  |  | запорной и регулировочной арматуры |
|  |  | контрольно-измерительных приборов |
|  |  | приборов автоматики |
|  |  | Ремонт, замена и поверка приборов учета (домовых) |
|  |  | Ремонт теплообменников, водоподогревателей с очисткой от накипи и отложений |
|  |  | Восстановление теплоизоляции и окраска труб, приборов и арматуры |
|  |  | Ремонт и замена насосов с последующей наладкой и регулировкой |
|  |  | Промывка отопительных приборов |
|  |  | Промывка системы в целом |
|  |  | Замена внутренних пожарных кранов |
|  |  | Гидравлическое испытание системы после выполнения ремонтных работ |
| 11. | Вентиляция, дымоудаление | Ремонт вентиляционных каналов, шахт со сменой отдельных участков и укрепление вентиляционных решеток |
|  |  | Замена и ремонт с регулировкой вентиляторов, калориферов, воздушных клапанов и другого оборудования |
| 12. | Система водоотведения и канализации | Ремонт и замена: |
|  |  | отдельных участков трубопроводов |
|  |  | фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий |
|  |  | перекладка канализационного выпуска до первого колодца |
| 13. | Система электроснабжения | Замена отдельных участков электрической сети до ввода в квартиры |
|  |  | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключателей, патронов, розеток, светильников) |
|  |  | Замена предохранителей, автоматических выключателей, переключателей вводно-распределительных устройств |
|  |  | Замена и установка устройств защитного отключения, щитов, фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического и дистанционного управления освещением |
|  |  | Замена и ремонт электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования |
|  |  | Замена приборов учета электроэнергии, относящихся к общедомовому имуществу |
|  |  | Ремонт групповых распределительных и предохранительных щитков |
|  |  | Проверка работоспособности электрооборудования: |
|  |  | измерение сопротивления изоляции |
|  |  | проверка наличия цепи зануления между заземлителем и элементами электроустановок |
| 14. | Лифтовое оборудование | Обеспечение работоспособности элементов и частей элементов |
| 15. | Система мусороудаления | Ремонт, наладка и замена: |
|  |  | устройств и отдельных элементов для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода |
|  |  | Ремонт и замена конструктивных элементов ствола мусоропровода (крышек загрузочного клапана, загрузочных клапанов, шиберных устройств и др.) |
| 16. | Почтовые ящики | Ремонт почтовых стальных ящиков, восстановление крепления |
| 17. | Системы телевидения, радиофикации, телефонизации, видеонаблюдения, домофонной связи, оповещения и пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха, ОДС, АСКУЭ, контроля доступа людей | Ремонт, замена, восстановление, регулировка и наладка систем и составляющих элементов |
| 18. | Внешнее благоустройство | Ремонт и восстановление разрушенных и просевших участков тротуаров, проездов, дорожек, пандусов для маломобильной категории граждан |
|  |  | Ремонт и восстановление оборудования спортивных, детских и площадок для отдыха |
|  |  | Восстановление элементов озеленения |
|  |  | Окраска бортового камня |
|  |  | Восстановление разметки стоянки автотранспорта |
|  |  | Окраска малых архитектурных форм, металлических ограждений |
|  |  | Ремонт и восстановление контейнеров-мусоросборников |
| 19. | Разные работы | Выполнение утеплительных мероприятий при подготовке к осенне-зимней эксплуатации |
|  |  | Установка или замена домовых знаков |
|  |  | Обозначение и ремонт указателей пожарных гидрантов |
|  |  | Проведение технического обследования и энергоаудита здания |

Примечание:

- Смена (замена) изношенных конструктивных элементов, деталей и узлов в процентах от общего объема в многоквартирном доме не должна превышать:

- для кровельных покрытий – 30%;

- для остальных конструктивных элементов, отделочных покрытий и инженерного
оборудования – 10%.

- При очередном текущем ремонте допускается выполнять работы по капитальному ремонту конструктивных элементов здания, если их производство не может быть отложено до очередного капитального ремонта.

- В случае аварийного повреждения инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирного дома их устранение должно производиться за счет средств текущего ремонта
(при отсутствие данного объекта в титуле капитального ремонта).

- План  работ, предусмотренные на текущий год утверждается на общем собрании собственников.

Управляющая организация:

|  | Генеральный директор АО «СОУ № 2» __________________ /Р.Х. Сулейманов/. |
| --- | --- |